embeded system report

Deadline 2020

[201601639 컴퓨터공학부 홍승현]                                                                                 e-mail: cx_nf@inu.ac.kr                                        Contact : 010 – 4019 - 2514

목차

중간 과제	1

서론	2

보고서 설명	2

수행단계	3

setting	3

INPUT OUTPUT 설정	3

Input PIN 설정	3

Output PIN 설정	3

BREADBOARD	4

구현 방법	5

초기 실행단계	6

가감산기 동작 과정	6

예외처리	13

추가 구현	14

디버그 모드	14

중간 과제

CLCD를 이용한 가감산기 프로그램을 구현

- 입력키 중 ‘+’와 ‘-‘는 CLCD에 내제되어있는 버튼으로 한다.

  - ‘-‘연산자가 최초에 입력되면 minus 기호로 인식한다.

- 버튼을 통해 입력할 때마다 CLCD에 입력되어야 하며, 등호 연산버튼을 누를 경우 계산된 결과가 출력되어야 한다.

- 첫째 줄부터 출력하되, 공간이 부족하면 다음 줄에서 출력한다.

- 결과가 출력된 후 새로운 숫자를 누르면 화면이 지워지고, 다시 눌러진 숫자부터 CLCD에 출력되게 한다.

- 입력, 출력 중 CLCD의 화면이 가득차게 될 경우 “Overflow” 문구, 올바르지 않는 수식일 경우 “Invalid operation” 문구를 2초간 출력 후 화면을 clear한다.

- wiringPi에서 lcd library를 사용하지 말아야 한다.

서론

보고서 설명

가감산기 구현설명을 목적으로 둔 보고서이다. 가감산기 세팅, 구현방법순으로 열거하여 작성되었으며, 후에lab에 해당하는 모든 요구조건들을 세세히 기술하여 설명한다.

또한, 구현방식이 어떻게 되어있는지를 보이기 위해 코드를 최소화하고, 순서도를 중점적으로 사용하여 이해도를 높였다.

수행단계

setting

가감산기를 사용하기 위한 세팅방법에 대한 설명

INPUT OUTPUT 설정

가감산기 제작에 필요한 CLCD INPUT과 OUTPUT을 각각 밑 설명과 같이 세팅한다. 그 중 OUTPUT에 해당하는 Target은 점프선을 통해 CLCD와 연결한다.

Input PIN 설정

| BTN_PLUS | BTN_MINUS | BTN_EQUAL | BTN0 | BTN1 | BTN2 | BTN3 | BTN4 | BTN5 | BTN6 | BTN7 | BTN8 | BTN9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #102 | #103 | #97 | #98 | #100 | #108 | #99 | SCLK | #101 | #118 | MOSI | MISO | CEO |

WiringPi for Odroid C1 에서의 GPIO 값

#102 = 5
#103 = 6
#97 = 24
#98 = 27
#100 = 22
#108 = 23
#99 = 26
SCLK = 14
#101 = 21
#118 = 11
MOSI = 12
MISO = 13
CEO = 10

Output PIN 설정

| LCD_RS | LCD_E | LCD_D4 | LCD_D5 | LCD_D6 | LCD_D7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #83 | #88 | #116 | #115 | #87 | #104 |

WiringPi for Odroid C1 에서의 GPIO 값

#83 = 7
#88 = 0
#116 = 2
#115 = 3
#87 = 1
#104 = 4

BREADBOARD

빵판타겟 중 가장 윗칸의 3V3, 5.0를 기본적으로 CLCD에 점프선으로 끼워 놓아야 하고, 그라운드에 연결해야하는 부분이 여러 곳이 있는데 그 중 필자는 파란색 원에 해당하는 곳에 끼워놓았다(Figure 1-1 참조).

빵판 연결 부분<Figure 1-1>

빵판 연결 형태<Figure 1-2>

구현 방법

가감산기를 CLCD에 출력하기 위해서는 출력할 문자열을 반복문을 통해 문자들을 일일히 출력해야하지만, 계산을 하기위해서는 정수형 형태로 계산을 하여야 제대로 된 계산결과가 나타난다.

입력된 값을 계산 후 출력하는 형태로 하기 위해서는 문자열로 입력된 값을 정수형으로 변환하여 계산하여야 하고, 계산된 값을 CLCD에 출력하려면 문자열 형태로 바꾸어 CLCD에 출력하는 방식으로 설계하였다.

초기 실행단계

초기실행 과정<Figure 2-1>

- 초기에 파일실행할 때를 입력으로 본다.

- 디버그 모드에 관련해서는 후에 살펴보도록 한다.

- 각 pinMode에서의 input과 Output을 wiringPi 번호에 맞게 세팅해준다.

- 그 후 가감산기가 동작되게 된다.

부가적으로, Input과 Output Setting에 관련해서는 Lab에서의 Hint와 CLCD 세팅에서 그대로 추출하여 작성하였다.

입력 부분에서 매개변수는 총 하나만 받을 수 있는데(실행할 파일의 이름은 생각하지 않는다)
“./실행될 파일 이름”, 또는 “./실행될 파일 이름 1”을 통해 유저모드나 디버그 모드로 가감산기를 실행할 수 있다. 이는 후에 디버그 모드와 함께 기술하도록 하겠다.

가감산기 동작 과정

- 가감산기 동작 과정은 거시적으로 보자면 입력->계산->출력의 한 형태로 볼 수 있다.

- 입력은 문자열 형태의 한 수식으로(등호까지 포함) 받아오며, 계산은 수식을 정수형 형태로 변환하여 각각의 연산자와 피연산자, 등호를 구분하여 계산하고, 출력은 계산된 정수 값을 문자열 형태로 바꾸어 보내는 과정으로 자세한 설명은 다음 그림에 있다.

가감산기 입력처리 과정

입력처리과정1<Figure 2-2>

- 초기에 유저로부터 입력을 받아야 처리할 수 있기 때문에 계속해서 입력을 기다리는 형태로 되어있다.

- 이를 처리하는 과정은 소스코드 중 Input이라는 함수를 통해 구현되었는데(Figure 2-3 참조) flag에 값을 저장하는 형식으로 되어있다. Flag에 대해 좀더 자세히 설명하면 다음과 같다.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

입력처리과정 소스코드1(상) Input함수 도식화(중) Flag를 이용한 입력과정(하)<Figure 2-3>

  - flag비트는 int형으로 선언되어 있으며 0으로 초기화 되어있다. 그 중 하위 13비트를 사용하게 된다.

  - 그림을 보면 각각의 비트 위치가 무엇을 나타내는지 표기해 두었다. 하위 비트 0에 해당하는 부분은 9를 입력 받을 때 사용하는 부분이라고 생각하면 되며, 13가지 중 하나의 입력이 들어올 경우 해당되는 비트를 1로 변환시키어 저장하게 된다. 이 경우 입력 값을 받았으므로 반복문을 탈출할 수 있게 되는 구조이다.

- 입력을 받았을 때 연산자, 등호, 피연산자에 따라 처리가 달라지도록 설계된다.

  - 피연산자의 경우, 연속적으로 값을 할당해줄 수 있는 반면, 연산자의 경우, 연속된 연산자를 작성하는 것은 Invalid한 수식이기 때문에 이를 처리해줄 필요가 있다.

  - 등호의 경우, 모든 수식에 대한 입력을 마치고 계산을 하겠다는 표시이기 때문에 계속되는 유저로부터의 입력을 마치고 계산을 처리하는 과정으로 넘어가게 해주어야 한다.  물론 이 과정에서도 여러 조건들을 확인하여 처리해야 한다. 등호의 입력을 받기 전 연산자가 입력이 되어있는 상태라면 수식이 성립되지 않으므로 예외처리를 해주어야 한다.

- 피연산자와 연산자간 입력을 유연하게 설계한다.

  - 연속된 연산자를 막기위해 피연산자가 입력되었을 경우 연속된 연산자인지 처리해주는 변수를 미리 선언해두어 값을 조절한다. 이를 통해 연산자가 연속적으로 입력되는지를 파악할 수 있어 원활한 동작이 가능하다. 또한 처음으로 입력된 연산자 ‘-‘에 경우 빼기 연산자가 아닌 앞으로 오게 될 피연산자의 음수 표기로 설정 해두어야한다.

- CLCD에서 나타내는 공간을 제어해야 한다.

  - 입력받은 것을 그대로 CLCD에 출력할 때 화면이 넘어서는 오버플로우 문제가 발생할 수 있다(물론 오버플로우가 직접적으로 발생하는 것은 아니지만 Lab에서 설정한 것을 기준으로 생각한다). 이를 제어하기위해 첫 번째 줄에 최대 16개의 문자가 입력되는데 이럴 경우 두 번째 줄로 커서를 옮기는 식으로 해결할 수 있다. 허나 두 번째 줄까지 꽉 찬 경우에는 오버플로우가 발생하게 된 것이므로 에러 처리를 하여야 한다. 에러처리와 관련된 것에 대해서는 후에 순서도로 표현하도록 하겠다.

가감산기 계산처리 과정

계산처리과정2(상), 최초 연산자 입력 조건문(하)<Figure 2-4>

- 유저로부터 수식을 입력 받았으면, 이를 정수 형태로 변환하여 계산하여야 한다.

  - 혹시 모를 접근에 대비하여 수식이 존재하지 않을 때 종료를 시키게 두었다.

- 문자열 형태로 되어있는 수식을 하나의 문자형태로 처음부터 끝까지 하나씩 접근하여 처리한다.

  - 피연산자의 정보를 알아내기 위해서 start라는 char*형 변수를 두어 초기에 수식의 첫 번째 주소를 넣었다. 그리고 각각의 요소에 접근할 때 피연산자의 경우는 처리를 따로 두지 않았다(피연산자의 위치가 어디까지 인지를 파악해야 하기 때문).

  - 연산자를 만났을 경우 뺄셈인지 덧셈인지 확인하는 변수에 상응하는 값을 넣어준 후 계산한 다음, start의 주소 위치를 다음 피연산자로 지정한다(연산자 다음에는 무조건적으로 피연산자가 들어가 있다).

      - 만약 연산자가 처음에 나오는 경우 계산과정을 무시하고 반복문을 돈다(이는 계산처리과정 순서도에 반영되어 있지 않아 코드로 대체하였다).

  - 등호일 경우 가감연산 계산만 실행한다(빨간색 괄호를 표시한 이유이기도 하다).

- 가감연산 계산형태는 아래와 같다.

가감산기 동작과정(계산 형태)(상), 가감산기 동작과정 코드(하)<Figure 2-5>

  - 수식을 계산하여 저장할 변수를 sum으로 지정하였다.

  - 현재 피연산자의 시작 위치(start)와 음수계산인지 양수계산인지(plusOrMinus), 계산된 결과를 저장할 변수(sum)을 매개변수로 가져온다.

  - strtol이라는 라이브러리 내 함수를 사용하여 start부터 정수로 인식되는 곳까지를 정수형으로 바꾸어 sum에다가 더하거나 뺀다.

  - 그 후 결과값인 sum을 리턴하여 저장한다.

- 좀 더 자세한 설명을 위해 주소가 어떻게 접근되는지 간단하게 정리하였다(아래 그림 참조).

가감산기 동작과정(계산 형태)<Figure 2-6>

- 각 수식들의 요소들을 하나씩 접근하여 처리한다(Figure 2-4를 참조).

- 연산자를 만났을 경우 strtol 함수를 통해 start 위치부터 정수로 인식되는 곳까지(‘+’부분까지, 즉 현재 부분까지)를 설정하여 정수형태로 반환된다.

- 계산된 후 start의 위치를 해당 인덱스의 다음 주소로 설정해둔다.

- 예외로 등호의 경우에는 2 까지만 실행이 되고 그 후로 start의 위치를 지정하지 않고 넘어가는 식으로 구현되었다.

가감산기 출력처리 과정

지금까지 입력과 계산처리 부분 까지를 알아보았다.

CLCD 출력에 대해서는 이렇다할 자료구조들이 필요로 하지 않기 때문에 간단하게 구현되는 것을 아래 그림을 통해 확인할 수 있다.

출력처리과정<Figure 2-7>

- 지금까지 입력을 위해 사용되었던 수식문자열을 출력으로 재사용하기 위해서 null로 초기화를 해준다.

- 정수형을 문자열로 저장시키기 위해 sprintf 함수를 사용하여 저장한다(해당 메소드 설명은 넣지 않음).

- 저장된 문자열 각각의 요소를 접근하여 CLCD에 출력해준다.

  - 만약 CLCD 출력 중 첫 번째 줄을 출력하고 있을 때 칸이 모자라는 경우 두 번째 줄로 이동시키는 커맨드를 입력한다(0xC0, 이는 예제 형식에 나와있으므로 설명 생략).

  - 두 번째 줄에서 출력 중일 때 칸 수가 모자라는 경우 오버플로우가 발생된 형태이므로 예외처리를 해주어야 한다.

- 모든 값이 정상적으로 출력이 되면 다시 가감산기가 동작하여 Figure 2-2로 돌아간다.

예외처리

해당 과제 내에서 구현해야하는 에러는 Invalid와 Overflow 두 가지이다.

이는 가감산기 처리 과정 내에서 예외처리를 해야할 때가 발생하는데, 이 때 매개변수 하나가 주어지게 된다. 매개변수를 통해 이 처리값이 Overflow인지 Invalid인지를 구분하여 처리해줄 수 있다.

에러 처리<Figure 2-8>

추가 구현

디버그 모드

추가적으로 어떻게 동작하는지 알아보기위해 디버그모드를 추가하였다.

디버그 모드(좌)와 유저 모드(우)<Figure 2-1>

해당 파일을 실행할 때 두 번째 매개변수에 1이라는 값을 입력해주면 디버그모드로 바뀌어지므로 가감산기가 도중에 어떻게 실행되는지는 이를 통해 확인해 볼 수 있다. 유저모드(일반)일 경우에는 초기화, 에러를 제외한 나머지는 결과가 출력되지 않는다.

랩에 해당되지는 않지만 사용자의 편의성을 위해 구현되었다.